# Omregningsfaktorer fra anglo-amerikanske enheter til SI-enheter

(Fra en tidligere utgave av læreboka. Se ”List of Abbreviations” for forkortelser.)

_____________________________________________________________________________________

To convert					To obtain metric

English unit		Multiply by		(SI) unit

_____________________________________________________________________________________

Acceleration		ft/s2			0.3048			m/s2

Area			in2	                      645.2			mm2

ft2			0.09290		m2

acre = 43 560 ft2	0.4047			hectare (ha) = (100m)2

Density			slug/ft3		         515.4			kg/m3

Energy (work		ftlb			1.356			joule (J) = Nm

or quantiy		ftlb			3.76610-7		kWh

of heat		Btu = 778 ftlb	       1055			joule (J) = Nm

Flowrate		cfs			0.02832		m3/s = 103 L/s

mgd = 1.547 cfs	0.04381		m3/s

1000 gpm = 2.228 cfs	0.06309		m3/s

Force			lb			4.448			newton (N)

Kinematic viscosity	ft2/s			0.0929			m2/s = 104 St

Length			in		           25.4			mm

ft			0.3048			m

mile = 5280 ft		1.609			km

Mass			slug		           14.59			kg

Power			ftlb/s			1.356			watt (W) = J/s = Nm/s

hp = 550 ftlb/s	         745.7			W

Pressure		psi		       6895			pascal (Pa) = N/m2

lb/ft2 		           47.88			N/m2

Specific heat		ftlb/(slugoR)		0.1672			Nm/(kgK)

Specific weight		lb/ft3		         157.1			N/m3

Velocity		fps			0.3048			m/s

mph			1.609			km/h

Viscosity		lbs/ft2 		           47.88			Ns/m2 = 10 P

Volume		ft3 			0.02832		m3

US gallon		3.785			liter = 10-3 m3

Weight (see force)

# Omregningsfaktorer fra SI-enheter til anglo-amerikanske enheter

(Fra en tidligere utgave av læreboka. Se ”List of Abbreviations” for forkortelser.)

________________________________________________________________________

To convert					To obtain

metric (SI) unit	Multiply by		English units

_________________________________________________________________________

Acceleration		m/s2			3.281			ft/s2

Area			cm2			0.1550			in2

m2		           10.76			ft2

hectare (100m)2		2.471			acre = 43 560 ft2

Density			kg/m3			0.001940		slug/ft3

Energy (work		joule (J) = Nm		0.7376			ftlb

or quantity		kWh			2.655106		ftlb

of heat)		joule = Nm		0.0009480		Btu = 778 ftlb

Flowrate		m3/s		           35.31			cfs

L/s		           15.85			gpm

Force			newton (N)		0.2248			lb

Kinematic viscosity	m2/s = 104 St	           10.76			ft2/s

Length			mm			0.03937		in

m			3.281			ft

km			0.6214			mile

Mass			kg			0.06852		slug

Power			watt (W) =  J/s		0.7376			ftlb/s

W			0.001341		hp = 550 lbft/s

Pressure		pascal (Pa) = N/m2	0.0001450		psi

N/m2			0.02089		lb/ft2

Specific heat		Nm/(kgK)		5.980			ftlb/(slugoR)

Specific weight		N/m3			0.006366		lb/ft3

Velocity		m/s			3.281			ft/s

km/h			0.6214			mph

Viscosity		Ns/m2			0.02089		lbs/ft2

Volume		m3		           35.31			ft3

liter			0.2642			US gallon

Weight (see force)