Avdeling for

TEKNISK NATURVITEN-                              		  BOKMÅL

SKAPELIGE FAG

## DATO:                                                          10. juni 2003

EKSAMEN I:                                         	  TN 347 Fluidmekanikk

# EKSAMEN VARER: 		 	  4 timer

# TILLATTE HJELPEMIDLER:                  Kalkulator

Én valgfri, standard formelsamling

OPPGAVESETTET BESTÅR AV:   4 oppgaver på 3  sider, og ett vedlegg

(Moody-diagram)

___________________________________________________________________________

Oppgitt: (Kandidaten skal selv vite hva uttrykkene står for.)

Tabellverdier: g = 9,807 m/s2.

Ved 10 0C: vann = 999,7 kg/m3 ;  vann = 9804 N/m3  ;  vann = 1,30610-6 m2/s

Ved 20 0C: vann = 998,2 kg/m3 ;  vann = 9789 N/m3.

Formeluttrykk:

F=γ⋅hc⋅A,    hp=hc+Ichc⋅A,   Ic=112⋅b⋅ℓ3   (rektangel) ,   V=43⋅π⋅R3  (kule)

p1γ+z1+V122⋅g+hp−hf=p2γ+z2+V222⋅g ,   hf=f⋅LD⋅V22⋅g ,  Re=V⋅Dυ

Peffekt=γ⋅Q⋅h   [h = V22⋅g (kinetisk energi);  h = hp (pumpe)] F=(ρ⋅Q⋅V)ut−(ρ⋅Q⋅V)inn

# Oppgave 1

A

Et kar et fylt med vann med temperatur

20 0C. Den ene veggen til karet består

av en vertikal del øverst, og en sylinder-                           v = 9789 N/m3

formet del nederst, se figuren. Karets                                                            O	            B

bredde loddrett på papirplanet er b.

R

Oppgitte tallverdier:

AB = 3,0 m (vertikal vegg)							    C

R = 2,0 m (sylinderradius)

b = 4,0 m (karets bredde)

a  Finn størrelse og angrepspunkt til kraften som virker på den vertikale delen av veggen, AB.

b  Finn den horisontale komponenten av kraften som virker på sylinderflaten (BC), og denne

kraftkomponentens angrepspunkt i forhold til vannoverflaten.

c  Finn den vertikale komponenten av kraften som virker på sylinderflaten.

d  Begrunn at kraften mot sylinderflaten ikke har noe dreimoment om O, og bruk dette

til å finne den vertikale kraftkomponentens angrepspunkt.

# Oppgave 2

To kuler hver med radius R = 0,20 m

er forbundet med en masseløs snor.

Den letteste kula veier 160 N, mens den

tyngste veier 420 N. Kulene legges i et

kar med vann med temperatur 20 0C.

a  Begrunn at systemet med de to kulene

ikke synker, og vis at ca. 77 % av volumet

til den letteste kula er under vannflaten (se                               v = 9789 N/m3

figuren.

Kulene senkes deretter ned i et kar med

vann som flyter på en tyngre væske. Den

tyngre væsken har spesifikk tyngde                                       v = 9789N/m3

lik x. (Se figuren.) Halvparten av den

tyngre kula er nede i den nye væsken.

x

b Vis at oppdriften til den tyngre kula nå er gitt ved uttrykket 12⋅(v + x)V, hvor V er kulas

volum.

c  Bruk resultatet fra b til å bestemme den ukjente spesifikke tyngden x, når den letteste

kula flyter med halve volumet over vannflaten.

## Oppgave 3

Et stort vannbasseng tappes gjennom

et rør med lengde L og diameter D.

Høydeforskjellen mellom overflaten i	                  = 9804 N/m3

bassenget og utløpet til røret er z.

Vanntemperaturen er 10 0C, og vannets

kinematiske viskositet er .

Situasjonen er vist på figuren.

z

Oppgitte tallverdier:

z = 75 m

L = 300 m

D = 0,20 m

 = g = 9804 N/m3

 = 1,30610-6 m2/s

a  Hvor stor blir strømningshastigheten til vannet gjennom røret, når vi ser bort fra

alle former for energitap? Hvor mye vann strømmer ut av røret per sekund?

Ved de videre beregningene skal vi regne med energitap (hf) som skyldes rørfriksjon. Rørets

ruhet er 0,004 (= e/D).

b  Finn en relasjon mellom Reynolds konstant og friksjonsfaktoren f, ved hjelp av energi-

ligningen. Bruk denne relasjonen og det vedlagte Moody-diagrammet til å anslå

verdien til friksjonsfaktoren. Bestem deretter strømningshastigheten og strømraten (Q).

Dersom 90 % av energien i strålen brukes til å drive en turbin, hvor stor effekt (kW)

tilføres da turbinen?

c  For å doble strømningshastigheten monteres en pumpe ved inntaket fra bassenget. Finn

effekten pumpen må levere til det strømmende vannet. Begrunn at vi kan bruke den samme

verdien for friksjonsfaktoren som i spørsmål b.

y

# Oppgave 4	V

Et rør som ligger i horisontalplanet 	x

har et bend på 600, slik som vist på

figuren. Rørets diameter er

D = 0,10 m. Gjennom røret strømmer

vann med hastighet V = 5 m/s. Vannets              V	600

densitet er 999,7 kg/m3. Trykket i det

strømmende vannet er p = 200 kPa (gage).

a  Beregn kraften mot røret i x- og y-retning (se aksekorset på figuren).

b  Beregn totalkraften mot røret, og kraftens retning.