Avdeling for

TEKNISK NATURVITEN-                              		  BOKMÅL

SKAPELIGE FAG

DATO:	                                          05.09.2003

EKSAMEN I:                                                TN 347 Fluidmekanikk

# EKSAMEN VARER: 		 	  4 timer

# TILLATTE HJELPEMIDLER:                  Kalkulator

Én valgfri, standard formelsamling

OPPGAVESETTET BESTÅR AV:             4 oppgaver på 4 sider

___________________________________________________________________________

Oppgitt: (Kandidaten skal selv vite hva uttrykkene står for.)

Tabellverdier: Nødvendige tallverdier er gitt i oppgaveteksten.

Formeluttrykk:

F=γ⋅hc⋅A,    hp=hc+Ichc⋅A,   Ic=112⋅b⋅ℓ3   (rektangel)

p1γ+z1+V122⋅g−hd=p2γ+z2+V222⋅g  ,   hd=kd⋅V222⋅g  (dyse) ,  Q = AV

F=ρ⋅Q⋅(Vut−Vinn),  F=M⋅LT2  ,   ρ=ML3

# Oppgave 1

Utløpet til et reservoar

er stengt med en rektangulær	    fast vegg

luke som kan rotere om 	vann	a

akslingen gjennom N. På den

venstre siden av luken står vann

med dybde a + b, mens vannet	luke

på den høyre siden har dybde d.

Lukens bredde (loddrett på	          b

papirplanet) er c.	d	vann

Oppgitte tallverdier:                                                                N

a = b = 4,0 m

d = c = 3,0 m

vann = 9789 N/m3

a  Beregn kreftene som virker på hver side av luken, og kreftenes angrepspunkter i

forhold til vannflatene på hver side.

b  Finn størrelse og retning til dreiemomentet (om akslingen) som er tilstrekkelig stort til å

holde luken på plass, slik som vist på figuren.

Oppgave 2

Vann strømmer gjennom en

dyse, ut i friluft. Trykk, diameter

og hastighet er p, D og V. Ved

de viste tverrsnittene er tall-

verdiene gitt som:	p2 , D2 , V2

p1 , D1, V1

p1 = 400 kPa (gage)	p2 = 0 (gage)

D1 = 100 mm	D2 = 25 mm

vann = 9789 N/m3

g = 9,807 m/s2

a  Beregn hastighetene V1 og V2, når det ses bort fra energitap (friksjon). Hvor stor blir

volumstrømraten Q gjennom dysen?

b  Finn kraften som virker mot dysen (se bort fra friksjon). Angi både kraftens størrelse og

retning.

Vi regner videre med tap av energi i dysen. Tapet av energihøyde er gitt som: hd=kd⋅V222⋅g

med kd = 0,05. Hastigheten V2 har samme betydning som ovenfor.

c  Dersom volumstrømraten Q gjennom dysen skal være som i a, hvor stort må da trykket p1

ved inngangen til dysen være? Hvor stort blir effekttapet (i kW) gjennom dysen?

# Oppgave 3

En fri vannstråle har diameter D og horisontal hastighet V før den blir avbøyd vinkelen  av en stasjonær skovl, som vist på figuren nedenfor.

y

                                                                                 x

V, D

Oppgitte tallverdier:

V = 30 m/s ,  D = 25 mm ,   = 450 ,  vann = 998,2 kg/m3

a  Beregn komponentene Fx og Fy til den kraften som virker på skovlen (x- og y-retningene er

vist på figuren). Finn også totalkraften mot skovlen, og vis kraftens retning på en figur.

Det regnes ikke med energitap pga friksjon.

b  Gjenta beregningene fra a når skovlen beveger seg med farten u = 10 m/s i retningen til

den innkommende strålen. Hva blir blir strålens hastighet og retning etter avbøyingen,

sett fra observatøren som er i ro?

I det neste spørsmålet skal vi regne med at strålen taper energi som følge av friksjon. Farten til strålen idet den forlater skovlen er 90% av farten idet den treffer skovlen, målt av en observatør som er i ro i forhold til skovlen.

c  Gjenta beregningene fra b, når det tas hensyn til friksjonen.

# Oppgave 4

Eksperimenter antyder at motstandskraften F som en satellitt møter i jordens øvre atmosfære avhenger av luftmolekylenes midlere frie veilengde  (med dimensjon lengde), lufttettheten ,

satellittens diameter D og molekylhastigheten c. Vi antar at følgende relasjon gjelder:

F = kabDdce     (k er en dimensjonsløs konstant)

a  Bruk dimensjonsanalyse til å finne eksponentene b, d og c, uttrykt med a som parameter.

b  Vis at  resultatet fra a kan skrives som en relasjon mellom to dimensjonsløse grupper

av variabler:

Fρ⋅D2⋅c2=φλD    ,  der:   φ(x)=k⋅xa

Man skal utføre to eksperimenter med modeller med forskjellige diametre D1 og D2.

Forholdet D1/D2 = 4. Forholdet /D er det samme ved begge eksperimentene. Molekylhastigheten c er også den samme ved de to eksperimentene, mens  og  er omvendt proporsjonale (dvs. produktet   = konstant).

c  Hva blir forventet verdi av forholdet F1/F2 mellom målte motstandskrefter i de to tilfellene?