Avdeling for

TEKNISK NATURVITEN-                              		  BOKMÅL

SKAPELIGE FAG

## DATO:                                                          6. august 2002

EKSAMEN I:                                         	  TN 347 Fluidmekanikk

# EKSAMEN VARER: 		 	  5 timer

# TILLATTE HJELPEMIDLER:        Kalkulator

Én valgfri, standard formelsamling

OPPGAVESETTET BESTÅR AV:   5 oppgaver på 4  sider.

___________________________________________________________________________

Oppgitt: (Kandidaten skal selv vite hva uttrykkene står for.)

Tabellverdier: g = 9,807 m/s2. ρvann=999,1 kg/m3. patm=101325 Pa (standard atmosfæretrykk). Øvrige verdier er gitt i oppgavetekstene.

Formeluttrykk:

F=γ⋅hc⋅A,         hp=hc+Ichc⋅A,          Ic=112⋅b⋅ℓ3   (rektangel)

p1γ+z1+V122⋅g−he−hf+hp=p2γ+z2+V222⋅g ,      he=ke⋅V22⋅g,      hf=f⋅LD⋅V22⋅g

Peffekt=γ⋅Q⋅hp,   F=(ρ⋅Q⋅V)ut−(ρ⋅Q⋅V)inn

F=M⋅LT2  ,   D = L ,  V=LT ,  ρ=ML3 ,  μ=ML⋅T  ,

V = ∂u∂x+∂v∂y  ,     ξ=(V)z= ∂v∂x−∂u∂y  ,   V=−  ,   pabs=patm+pgage

___________________________________________________________________________

## Oppgave 1

En rektangulær luke har høyde ℓog bredde

b(loddrett på papirplanet i figuren). Luken                                                    ∇                      A

åpnes om en horisontal aksling gjennom O.

Tanken er fylt med vann med spesifikk tyngde                            γ=9798Nm3

γvann = 9798 N/m3.                                                                                                                   O

ℓ

AO = 3,0 m (vanndybde til luken)

ℓ = 1,0 m

b = 2,0 m

a   Beregn trykkraften fra vannet mot luken, samt denne kraftens angrepspunkt i forhold til

vannoverflaten.

b   Hvor stort dreiemoment må anvendes på akslingen gjennom O for å åpne luken?

Et 1,0 m tykt lag olje legges på vannet. Oljen har spesifikk tyngde lik γolje= 7840 N/m3.

c   Beregn kraften mot luken og kraftens angrepspunkt i denne situasjonen.

## Oppgave 2

En vanntank tappes gjennom et rør som vist på figuren.

Vannoverflaten i tanken har høyde z1 i forhold til et                                         ∇                 z1

horisontalt referansenivå, og utløpet fra røret har høyde

z2 i forhold til det samme referansenivået.                                            γ=9798Nm3

Vannet har spesifikk tyngde 9798 N/m3.

z1 – z2 = 3,0 m.

Rørets lengde ℓ = 15 m.

Rørets diameter er D= 20 cm.

a   Beregn hastigheten til vannet i røret, og strømningsraten,                                              z2

når vi ser bort fra alle slags energitap.

b  Gjenta beregningene fra spørsmål a når vi regner med både rørfriksjon og energitap ved

inntaket til røret.

Oppgitt: Energitapet ved rørinntaket: he=ke⋅V22⋅g,  ke=12. Friksjonsfaktor: f = 0,020

c   En pumpe kobles på røret ved inntaket fra tanken. Beregn den effekten pumpen må levere

når strømningsraten skal dobles i forhold til situasjonen i b. Faktorene f og ke har samme verdier som i b.

## Oppgave 3                                                                                                                             A

Vann fra en tank tømmes ved hjelp av en hevert,

som vist på figuren. Heverten har konstant

tverrsnitt. Vannet strømmer horisontalt inn i                                z1              ∇

heverten, og vertikalt ut av den. Hevertens                                                         H

inntak og utløp ligger i samme horisontale nivå,

med høyde z2 i forhold til et referansenivå. Vannets                   z2

overflate har høyde z1 i forhold til det samme nivået.

z1 – z2 =  2 m.

Hevertens diameter: D = 15 cm.

Hevertens høyeste punkt ligger H = 3,0 m over z2.

Hevertens volum: Vhe= 0,0619 m3.

γvann = 9798 N/m3.

Det skal ikke regnes med energitap.

a   Beregn vannets hastighet og strømningsrate gjennom heverten.

b  Beregn kraften (horisontal og vertikal komponent) fra vannet mot heverten.

c   Beregn gage- og absoluttrykket i hevertens høyeste punkt (A på figuren). Hva skjer med

trykket her, når H øker? Beregn den maksimale verdien H kan ha, når  metningstrykk for

vanndamp er pvap = 2340 Pa (abs).

## Oppgave 4

En kule med diameter D trekkes med konstant hastighet V gjennom en væske med densitet ρog dynamisk viskositet μ. Vi antar at trekkraften F er gitt ved:

F=k⋅Dα⋅Vβ⋅ργ⋅μδ

hvor k er en dimensjonsløs konstant.

a   Bestem eksponentene  α, β og γ som funksjoner av δ.

b   Vis at kraften F kan skrives som:

F=ρ⋅D2⋅V2⋅φ(Re)

hvor φ(Re) er en funksjon av Reynolds tall, Re=V⋅Dν.

I en vindtunnel testes en annen kule med diameter lik 4⋅D.

c   Hvilken hastighet må luften i vindtunnelen ha for å gi dynamisk similaritet mellom de to

situasjonene? Hvilken kraft virker da på den større kulen i vindtunnelen? Hastigheten og

kraften skal uttrykkes ved de tilsvarende størrelsene for bevegelse i væsken. Ved innsetting

brukes tallverdier for vann.

Oppgitt:  Kinematisk viskositet for vannet:   νvann=1,139⋅10−6 m2/s.

Kinematisk viskositet for luften:     νluft=150⋅10−6 m2/s

Luftens densitet: ρluft=1,30 kgm3

## Oppgave 5

Hastighetskompontene til en to-dimensjonal, friksjonsfri væskebevegelse er gitt ved:

u=−a⋅y    (x-retning)   og     v=−a⋅x     (y-retning)

a   Vis at kontinuitetsbetingelsen er oppfylt.

b   Vis at bevegelsen er virvelfri, og beregn hastighetspotensialet ϕ.

c   Finn ligningen for strømlinjene.