Avdeling for

TEKNISK NATURVITEN-                              		BOKMÅL

SKAPELIGE FAG

DATO: 12. juni 2002

EKSAMEN I:                                         	TN 347 Fluidmekanikk

# EKSAMEN VARER: 		 	5 timer

# TILLATTE HJELPEMIDLER:  Kalkulator

Én valgfri, standard formelsamling

OPPGAVESETTET BESTÅR AV: 5 oppgaver på 4  sider, +  ett vedlegg (Moody-diagram)

OPPGITT:    (Kandidaten skal selv vite hva uttrykkene står for)

Tabellverdier:  g = 9,807 m/s2 ;   ρvann= 999,1 kg/m3;   νvann=  1,13910−6 m2/s

(Verdier for vann ved 15 C og 1 atmosfæres trykk.)

Formeluttrykk:

F=γ⋅hc⋅A          hp=hc+Ichc⋅A             Ic=112⋅b⋅h3   (rektangel)

d=4⋅R3⋅π (avstand mellom flatesenter og diameter til en halvsirkel)

p1γ+z1+V122⋅g−hf+hP=p2γ+z2+V222⋅g		hf=f⋅LD⋅V22⋅g          R = V⋅Dν

Ptap=γ⋅Q⋅hf     ΣF=(ρ⋅Q⋅V)ut−(ρ⋅Q⋅V)inn       P=F⋅V

dψ=−v⋅dx+u⋅dy      V=−      (xV)z=∂v∂x−∂u∂y

Oppgave 1

Et kar et fylt med vann med temperatur

15 C. Den ene veggen i karet har en	A

vertikal flate (AB) og en sylinderformet 	B

del (BC), som vist på figuren. Veggens

bredde (loddrett på papirplanet) er b.	R

Tallverdier:  h = AB = 1,0 m.

R = 2,0 m (sylinderens radius)	C	O

b = 3,0 m

a   Beregn kraften mot den vertikale delen (AB) av veggen, samt denne kraftens angrepspunkt

i forhold til vannoverflaten.

a   Beregn kraften mot den vertikale delen (AB) av veggen, samt denne kraftens angrepspunkt

i forhold til vannoverflaten.

b   Beregn horisontalkomponenten til den kraften som virker mot sylinderflaten, samt denne

kraftens angrepspunkt i forhold til vannoverflaten.

c   Beregn den vertikale kraftkomponenten til kraften som virker mot sylinderflaten.

d   Begrunn at kraften mot sylinderflaten ikke har noe dreiemoment om sylinderens akse O,

og bruk dette til å finne den vertikale kraftkomponentens angrepspunkt.

e   Begrunn at den vertikale kraftkomponenten mot sylinderflaten går gjennom massesenteret

til vannlegemet som ligger vertikalt over sylinderflaten. Bruke dette til å beregne denne

kraftkomponentens angrepspunkt, og sammenlign med resultatet fra pkt. d.

# Oppgave 2

Vann fra et stort reservoar tappes ut i friluft

gjennom et rør, slik som vist på figuren.

Røret har lengde L, diameter D, og ruhet e.

Utløpet fra røret ligger avstanden h under

vannoverflaten i reservoaret.	h

Tallverdier:  L = 500 m

D = 20 cm

e = 0,6 mm

h = 50 m

Vanntemperaturen er 15 C.

a  Vis at rørets friksjonsfaktor er f = 0,026. (Hint: Uttrykk Reynolds R tall som funksjon av

f,  og bestem f ved iterasjon mellom R og det vedlagte Moody-diagrammet.)

Bruk f = 0,026 ved de videre beregningene (selv om denne verdien ikke ble funnet i a).

b  Beregn strømningsraten gjennom røret, og effekttapet pga. friksjonen i røret.

Det settes inn en pumpe ved inntaket fra reservoaret. Pumpen skal øke strømningsraten med

50 %.

c  Begrunn at vi med god tilnærming fortsatt kan bruke verdien 0,026 for friksjonsfaktoren,

også ved denne høyere strømningsraten. Hvilken effekt må pumpen levere? Hvilken effekt

må pumpen tilføres, dersom virkningsgraden  = 0,75?

# Oppgave 3

En vannstråle med diameter D = 3 cm og hastighet

V = 20 m/s avbøyes av en skovl, som vist på figuren.

Når skovlen står i ro, avbøyes strålen 60 i forhold

til den innkommende strålens retning. 	D

Vanntemperaturen er 15 C.

V		60o

Se bort fra energitap ved regningene.

a  Beregn den horisontale og vertikale kraftkomponenten mot skovlen, når denne står i ro.

Finn også kraftens størrelse og retning.

b  Gjenta beregningene fra punkt a, når skovlen beveger seg med hastighet 10 m/s i samme

retning som den innkommende strålen. Hvilken hastighet (størrelse og retning) har strålen

etter avbøyningen, sett fra en observatør som følger skovlens bevegelse, og sett fra en

observatør som er i ”ro” (og ser skovlen bevege seg med 10 m/s).

c  Hvilken effekt blir tilført skovlen fra strålen, i de to situasjonene som er beskrevet i a og

b ovenfor?

# Oppgave 4

En strømfunksjon for en 2-dimensjonal strøm er gitt ved:

 = 2xy + 2y

a  Hvilken betingelse må være oppfylt for at det skal eksistere en strømfunksjon? Vis at

hastighetskomponentene til strømmen er u = 2x +2 og v = - 2y, og vis at betingelsen er

oppfylt for den gitt funksjonen.

b  Begrunn at det eksisterer et hastighetspotensial , og finn  som funksjon av x og y.

c  Vis at kurvene for   = konstant og   = konstant står loddrett på hverandre.

d  Betingelsen d = 0 definerer ligningen til strømlinjene. Forklar hvorfor dette er tilfellet, og

finn ligningen for strømlinjen som går gjennom punktet (0,2). Skisser denne strømlinjen,

og vis strømretningen på figuren.

# Oppgave 5

Bølgemotstanden F mot et skips bevegelse kan skrives som en funksjon av vannets densitet ρ,  skipets hastighet V, skipets lengde L og tyngdens akselerasjon g:

F=k⋅ρα⋅Vβ⋅Lγ⋅gδ

hvor k er en dimensjonsløs konstant.

a   Bestem eksponentene α,β og γ uttrykt ved eksponenten δ.

Vis at resultatet kan skrives som:

F=ρ⋅V2⋅L2⋅φ(Fr) ,  hvor Fr = VL⋅g  er Froudes tall.

Hva blir funksjonen φ(Fr) dersom eksponenten δ=1?

For å konstruere et skip (prototypen) foretas eksperimenter med en geometrisk similær

modell. Forholdet mellom størrelsene modell/prototyp er som 1/10. Prototypen skal være en hurtiggående båt med hastighet lik 15 m/s.

b   Hvilken hastighet må modellen trekkes med for å gi dynamisk similaritet?

Når modellen trekkes med denne hastigheten, er trekkraften lik 300 N. Beregn

bølgemotstanden  mot prototypen.