# Løsningsforslag til øvingsoppgaver fra læreboka, V 2003.

Det blir her gitt løsningsforslag på flere oppgaver enn de som blir gitt til regneøvingene torsdag 12.15-13.00. Studentene anbefales sterkt å løse mange oppgaver, og samtidig arbeide med forståelsen av teorien som ligger bak løsningene.

## Kapittel 1

1.5.1   Vi skal vise at alle ledd i ligning (6.5) : F=ρ2⋅Q2⋅V2−ρ1⋅Q1⋅V1   har samme

benevning. Ligningen venstre side har benevningen kraft:

F=F=m⋅a=M⋅LT2

Her settes en fysisk størrelse i klammeparentes for å markere størrelsens benevning. Siden

leddene i ligningen må ha samme benevning uansett hvilket enhetssystem som benyttes,

markerer vi enheten for masse med M, og ikke med kg eller slug.

Leddene på ligningens høyre side er produktet av densitet, strømningsrate og hastighet.

Benevningen blir (se symbollisten i læreboka):

ρ⋅Q⋅V=ρ⋅Q⋅V=ML3⋅L3T⋅LT=M⋅LT2=F

Vi har dermed bekreftet at leddene i ligningen er dimensjonsmessig homogene (har samme

benevning).

1.5.3  Vi skal vise at Eq. (11.2) er dimensjonsmessig homogen :

ν=π⋅D4⋅hf128⋅V⋅L⋅g⋅t

Venstre side av ligningen er kinematisk viskositet, som har benevning:

[] = L2/T

Størrelsene på høyre side har benevningene:

[D4] = L4  ;  [hf] = L  ;  [V] = L3  ;  [L] = L  ;  [g] = L/T2  ; [t] = T

slik at høyresiden har benevningen:

L4⋅L⋅LT2⋅TL3L = L2T     ligningen er dimensjonsmessig homogen.

1.5.4  Vi skal se på enhetene til leddene i ligning (12.4):

−dpγ−dz−dV22⋅g−2⋅τ0⋅dsγ⋅r−dsg⋅dVdt=0

Her skal vi først merke oss at dz er differensen mellom to avstander, og at følgelig

[dz] = [z] = L. Tilsvarende gjelder for de andre differensialene i ligningen. Vi skal nå

vise at også de andre leddene i ligningen har benevningen lengde:

dpγ=dpγ=FL2FL3=L     ;    dV22⋅g=V2g=L2T2LT2=L

2⋅τ0⋅dsγ⋅r=τ0⋅dsγ⋅r=(FL2)⋅L(FL3)⋅L=L

dsg⋅dVdt=ds⋅dVg⋅dt=L⋅LT(LT2)⋅T=L

    - Vi skal finne tyngden av 1 liter vann ved 5 oC  uttrykt i pound (lb), newton og dyn.

Fra Table A.1 finner vi densiteten av vann ved 5 oC:   = 1000,0 kg/m3. Siden 1 liter er

10-3 m3, har 1 liter vann ved denne temperaturen massen 1000,010-3 kg = 1,0000 kg.

Tyngden til denne massen blir:

W = mg = 1,00009,80665 = 9,81 N

Kraftenheten l lb er tyngden av 1 pund masse: 1 lbm = 0,45359237 kg (læreboka angir en

litt feil verdi, side 8 og 10) i et normalt gravitasjonsfelt:

1 lb = mg = 0,453592379,80665 N = 4,44822 N

Dermed har vi at den søkte tyngden i lb blir:

W=9,8074,44822=2,20 lb

Kraftenheten dyn er definert ved:

1 dyn = mg =1gram1cm/s2 = 10-5 N

Den søkte tyngden blir da:

W = 9,81 N = 9,81105 dyn = 981103 dyn

Vi har med dette besvart oppgaven. Vi kan imidlertid også starte med BG-enheter. Siden

temperaturen 5 oC = 41 oF ikke finnes i Table A.1, regner vi om densiteten fra kg/m3 til

lbm/ft3 :

1 lbm = 0,45359237 kg,   1 m3 = 1/0,30483  ft3  ,  slik at:

ρ=1000,0kgm3=1000,0⋅0,304830,45359237=62,428 lbm/ft3

Videre er:  1 liter = 10-3 m3 = 10-3 10,30483 ft3 = 0,035315 ft3

I 1 liter er det derfor 62,428 (lbm/ft3)0,035315 (ft3) = 2,2046 lbm vann. Denne massen

veier 2,2046 lb, som er det samme som vi fant ovenfor.

Vi kan også regne direkte i BG-systemet, og brukt at masseenheten i dette systemet er

1 slug = 14,5939 kg (= 32,17400,45359237), slik at massen til 1 liter vann ved 5 oC blir

m = 10-31000,0/14,5939 = 0,068522 slug

Tyngden til denne massen blir da (g = 9,80665 m/s2 = 32,17405.. ft/s2) :

W = mg = 0,06852232,174 = 2,2046 lb

For oss som vanligvis regner med SI-enheter, er det nok enklest å regne i SI-enheter først,

og gjøre om enhetene til BG-systemet (eller andre systemer) deretter.

## Kapittel 2

    - Spesifikk tyngde  er definert ved at:   = g ,  hvor  er densiteten. Vi har oppgitt at

Spesifikk tyngde er 8,1 kN/m3 , og densiteten blir da:

ρ=γg=81009,807=826 kg/m3

    - Spesifikk tyngde er oppgitt til 16,0 N/m3.

Densiteten blir:  ρ=γg=16,09,807=1,631 kg/m3

Spesifikt volum blir:  v = 1ρ=11,631=0,613 m3/kg

Relativ densitet skal beregnes i forhold til luft med spesifikk tyngde 12 N/m3. Den

relative densiteten er forholdet mellom densiteten til det aktuelle stoffet, og referanse-

densiteten:

s = ρgassρluft=g⋅ρgassg⋅ρluft=γgassγluft=16,012,0=1,333

    - Vi bruker her ligning (2.3a) fra lære boka:

Δvv=−ΔpEv      Her er v forandring av volumet v når trykket øker med p, og Ev er

kompressibiliteten (”bulk modulus”) for væsken ved aktuelt trykk og temperatur. Trykk og

temperatur er ikke spesifisert i oppgaven, men vi tar utgangspunkt i 20 oC = 68 oF og

atmosfæretrykk (15 psi). Fra Table 2.1 i læreboka finner vi da at Ev = 320 000 psi. Denne

verdien svarer til 3200006894,8 Pa = 2206106 Pa. Trykket beholderen utsettes for er.

Δp=FA=2000π4⋅0,0152=11,318⋅106 Pa

Med disse tallverdiene har vi at:

Δvv=−11,318⋅1062206⋅106=−5,131⋅10−3

Nå er sylindervolumet direkte proporsjonalt med væskehøyden i beholderen, slik at:

Δhh=Δvv=−5,131⋅10−3   , eller:    h = - 5,13110-3500 millimeter = - 2,57 mm

Den nye høyden h’ blir:

h’ = h + h = 500 – 2,57 = 497,4 mm

    - Vi finner uttrykk for volumene av den gitte vannmengden ved 15 oC og ved

60 oC. Når massen til vannet er m, har vi at:

V15=mρ15       og      V60=mρ60              V60=ρ15ρ60⋅V15=999,1983,2⋅V15

Densitetene finnes i Table A.1. Siden karet er fullt med volumet V15 , vil volumet V renne

over som følge av temperaturøkningen:

ΔV=V60−V15=999,1983,2−1⋅V15=999,1983,2−1⋅π4⋅82⋅5=4,06m3

Det renner ut ca 4060 liter av karet når det varmes opp til 60 oC.

    - Vi skal bruke gassligningen (Eqs. (2.4) og (2.5) i læreboka):

pρ=R⋅T      eller:      p⋅gγ=R⋅T      R=p⋅gγ⋅T

R er her spesifikk for den aktuelle gassen (ikke den universelle gasskonstanten), og

temperaturen T måles i kelvin (når vi bruker SI-systemet). Vi setter inn de oppgitte

verdiene:

p = 10 000 mbar = 1,000106 Pa   (1 bar = 105 Pa)

 = 99 N/m3

t = 60 oC = (273 + 60) K = 333 K

Dette gir at : R=1,00⋅106⋅9,8199⋅333=298 m2/s2K

Fra Table A.5 ser vi at CO har verdien R = 297 m2/s2K. Vi antar derfor at gassen er karbon

monoksid.

2.7.1

Ut fra de gitte opplysningene skal vi beregne gass-

konstanten for denne gassen, og bestemme hvilken

gass det er.	                                      gass

Vi bruker gassligningen slik den er gitt i Eq. (2.4) i	 = 99 N/m3

læreboka:

p = 10 000 mb

pρ=R⋅T                 R=pρ⋅T                                                      t = 60 oC

Her er p,  og T kjent ut fra opplysningene som er gitt i oppgaveteksten:

p = 10 000 mb = 10 bar = 10105 Pa

 = /g = 99/9,81 kg/m3

T = 273 + 60 = 333 K

Innsatt gir dette for R:

R=10⋅105999,81⋅333=298 m3⋅Pakg⋅K = 298 m2s2⋅K

Fra tabell A.5 bak i læreboka ser vi at gassen CO har gasskonstant lik 297 m2s2⋅K. Vi

konkluderer med at gassen er karbonmonoksid.

    - Vi skal beregne densitet (), spesifikk tyngde ()  og spesifikt volum (v = 1/) for luft

med  trykk p = 3400 mb = 3,4105 Pa og temperatur t = 50 oC (323 K). Gasskonstanten for

luft er R = 287 m2/s2K (tabell A.5). Densiteten finnes direkte fra gassligningen:

ρ=pR⋅T=3,4⋅105287⋅323=3,67 kg/m3

 = g = 9,813,67 = 36,0 N/m3

v = 1ρ=13,67=0,273 m3/kg

2.7.7  Vi skal vise at Eq. (2.7) følger fra Eqs. (2.4) og (2.6).

Eq. (2.4):  pρ=p⋅v=R⋅T

Eq. (2.6):  p⋅vn=const.

Vi bruker ligningene mellom tilstandene med indeks 1 og 2.  Eq. (2.4) gir at:

T2T1=p2⋅v2p1⋅v1

Vi kan så bruke Eq. (2.6) til å eliminere henholdsvis p eller v i brøken ovenfor:

p1⋅v1n=p2⋅v2n      p2p1=v1nv2n     T2T1=v1v2n−1=ρ2ρ1n−1

Det siste likhetstegnet ovenfor følger umiddelbart av relasjonen mellom spesifikt volum og

densitet: v = 1/. Ovenfor brukte vi Eq. (2.6) til å eliminere trykket fra brøken T2/T1. Nå

vil vi bruke Eq. (2.6) til å eliminere det spesifikke volumet:

v2nv1n=p1p2        v2v1=p1p21n=p2p1−1n           Dette gir at:

T2T1=p2p1⋅p2p1−1n=p2p11−1n=p2p1(n−1)n

Vi har med dette vist at Eq. (2.7) følger fra Eqs. (2.4) og (2.6).

    - Vi skal studere bulkmodulus (”modulus of elasticity”) for to gasser som presses

sammen, den ene (metan) isotermt (konstant temperatur), den andre (nitrogen) isentropt

(reversibel, adiabatisk). Bulkmodulus Ev er definert ved:

Ev=−v⋅dpdv      (v: spesifikt volum. Se Kap. 2.5)

Den ideelle gassligningen kan skrives på to måter:

pv = RT                 og             pvn = konstant

Eksponenten n avhenger av den prosessen gassen gjennomgår. For en isoterm prosess er

T konstant, og følgelig er pv = konstant. For en slik prosess er følgelig n = 1. For en

isentrop  prosess er n avhengig av typen gassmolekyl, og finnes i tabell A.5 i lære-

boka. For nitrogen er n = 1,40. Når vi deriverer denne siste formen av gassligningen med

hensyn på v, blir resultatet:

ddv(p⋅vn)=dpdv⋅vn+p⋅d(vn)dv=0   dvs.:

dpdv=- n⋅pv

Når dette settes inn i uttrykket for Ev, blir resultatet:

Ev = np      (Eq. (2.8))

Bulkmodulus for metan blir da:

Ev,metan = np = 1140 kPa = 140 kPa  (isoterm prosess)

Bulkmodulus for nitrogen blir:

Ev = np = 1,4100 kPa = 140 kPa    (isentrop prosess)

De to gassene er like kompressible under de aktuelle prosessene.

2.8.3  a  Under en isoterm prosess er t konstant, og gassligningen gir at:

pV = konstant

Med gitte tallverdier kan vi sette at

125103 10 = p25         p = 50103 Pa = 50 kPa

b  Under en isotrop prosess gjelder:

pVn = konstant      (Vi bruker her at v og V er proporsjonale – vis det!)

Med oppgitte tallverdier gir dette:

125103 101,4 = p251,4             p = 34,7103 Pa = 34,7 kPa

Temperaturen finnes fra gassligningen i den generelle formen:

pV = nRoT         T2T1=p2⋅V2p1⋅V1         T2=34,7⋅25125⋅10⋅(273+30)=210,3 K

T2 = 210,3 – 273,2 = - 62,9 oC

2.11.4  Vi regner ut kraften ved å bruke Eq. (2.9) i læreboka:

FA=μ⋅dudy≈μ⋅ΔuΔy

Oppgitte tallverdier er:  A = 200750 mm2 = 0,15 m2,   = 0,85 Ns/m2.  u = 1,2 m/s,

y = t = 0,6 mm. Dette gir:

F=0,15⋅0,85⋅1,20,6⋅10−3=255 N

(Fasitsvaret i læreboka, 240 N, resultere når viskositeten settes lik 0,80 Ns/m2.)

2.11.8  Vi summerer kraften som virker mot hver side av platen:

F=A⋅μ⋅ΔuΔy1+ΔuΔy2

Vi har brukt at arealet er like stort på hver side av platen, og hastigheten er lik.

A = 0,4 m2, u = 0,25 m/s2 (oppgitt i oppgaven). Viskositeten  lese av fra Fig. A.1 (side

730):   0,17 Ns/m2

a  y1 = y2 = ½ 16 mm. = 8 mm:

F=2⋅0,4⋅0,17⋅0,258⋅10−3=4,25N

b  y1 = 5 mm,  y2 = 16 – 5 = 11 mm:

F=0,4⋅0,17⋅0,2511⋅10−3+0,255⋅10−3=4,95 N

Disse svarene stemmer ikke helt med fasit, som har brukt verdien  = 0,18 Ns/m2.

2.11.9  Kraften som virker mot bevegelsen til den roterende	0,2 mm

akselen er:

F=A⋅μ⋅ΔuΔy

Her er A arealet av akselen som roterer mot oljen,		r = 40 mm

 er oljens viskositet, v er hastigheten til den

roterende flaten og t er tykkelsen til oljelaget.

Akselen roterer med et dreiemoment Fr, og	

arbeid per tidsenhet for å opprettholde rotasjonen er da

P = Fr	eller:

P=ω⋅A⋅μ⋅ΔuΔy⋅r   (friksjonstap)

I dette uttrykket setter vi inn følgende tallverdier:

ω=2⋅π⋅15060 rad/s = 5 s-1 ;    A = 2r = 24010-312010-3 = 9,610-3 m2

 = 1,110-1 Ns/m2 ;    u = r = 54010-3 = 20010-3 m/s;   y = 0,210-3 m

r = 4010-3 m

Alt i alt gir dette:

P=5⋅π⋅9,6⋅π⋅10−3⋅1,1⋅10−1⋅200⋅π⋅10−30,2⋅10−3⋅40⋅10−3= 6,55 J/s = 6,5510-3 kNm/s

Vi skal også uttrykke svaret i enhetene: ftlb/s, Btu og hp, og begynner med den første av

disse enhetene: 1 ft = 0,3048m, 1 lb er tyngden i standard tyngdefelt av massen 1 lbm som er

definert som 0,45359237 kg. Følgelig blir:

1ft⋅lbs=0,3048⋅0,45359237⋅9,80665 Nm/s 1,3558 Nm/s

 1 Nm/s = 1 J/s  0,73756 ftlb/s

Dermed har vi at:   6,5485 J/s = 0,737566,5485 ftlb/s = 4,83 ftlb/s

Enheten Btu (British Thermal Unit) er definert som 778 ftlb (se læreboka, Sample Problem

1.2) slik at 6,55 J/s = 4,8299/778  Btu/s = 36004,8299/778 Btu/hr = 22,3 Btu/hr.

Enheten 1 hp er definert lik 550 lbft/s. Med dette blir 6,5485 J/s = 4,8299550=0,00878 hp

I oppgaveteksten vises det til Appendix A når det gjelder enheter. Jeg finner ingen relevante

opplysninger der. Flere steder i teksten (utgave 9 og 10) vises det til opplysninger på

innsiden av omslagssidene. Disse opplysningene fantes i tidligere utgaver av ”Fluid

Mechanics”, men mangler i de to siste utgavene.

2.11.10

d

r                       dr

h



Figurene ovenfor viser et snitt av rotasjonsviskosimeteret fra siden (til venstre), og en del av

bunnen til den roterende sylinderen sett nedenfra. Det virker viskøse krefter mot bunnen av

den roterende sylinderen, og vi skal beregne kraftmomentet til disse kreftene. Vi starter med

uttrykket for viskøs kraft:

F=A⋅μ⋅ΔuΔy

Her er y = h, mens forskjell i hastighet (u) mellom punkter på den roterende bunnen og

den stillestående bunnen av karet varierer med avstanden r fra sylinderaksen: u = r.

Kraften som virker mot den delen av sylinderbunnen som ligger mellom r og r + dr fra

rotasjonsaksen, blir:

dF=dA⋅μ⋅ω⋅rΔh=2⋅π⋅r⋅dr⋅μ⋅ω⋅rΔh=2⋅π⋅ω⋅μΔh⋅r2⋅dr

Denne kraften virker i avstanden r fra rotasjonsaksen, og står over alt loddrett på radien.

Kraftens dreiemoment blir derfor lik:

dT=r⋅dF=2⋅π⋅ω⋅μΔh⋅r3⋅dr

Det totale dreimomentet mot den roterende sylinderbunnen finnes ved å integrere dT

fra r = 0 til r = d/2:

T=2⋅π⋅ω⋅μΔh⋅0d2r3⋅dr=π⋅ω⋅μ32⋅Δh⋅d4

2.12.2  Kapillærkreftene alene vil heve vannsøylen i røret med en høyde h, som kan

avleses direkte fra Fig. 2.7 i læreboka. Den ”sanne” statiske høyden blir da 18,0 mm

minus h. Avlesning fra figuren gir:

h  4,2 mm

Sann statisk høyde blir:

hstat = 18,0 – 4,2 = 13,8 mm

2.12.14  Her setter vi direkte inn i formelen:

h=2⋅σγ⋅r

Verdiene til  og  finnes fra Tab. A.1 i læreboka:   = 0,0742 N/m,   = 9804 N/m3.

Innsetting av tallverdier gir:

h=2⋅0,077429804⋅0,4⋅10−3=0,0378 m = 37,8 mm

2.13.2   Vannet koker når lufttrykket er lik metningstrykket for vanndamp. Ved 70 oC er

metningstrykket for vanndamp lik 31,16 kN/m2 abs (Tab. A.1).

31,16 kN/m2 = 31,16103 Pa = 0,3116105 Pa = 0,3116 bar = 311,6 mb

Ved 70 oC koker vann ved 311,6 mb abs trykk.

## Kapittel 3

    - Trykket ved 4600 m er gitt ved:

p = h = 10,054600 kPa = 46200 kPa

3.3.1  a  Trykket (gage) mot overflaten av

vannet er:

polje = oljeholje = 8,02,0 kPa = 16,0 kPa

2 m	olje

b  Gagetrykket mot bunnen av tanken er lik

trykket mot vannet fra oljen, pluss trykket

fra vannet:	5 m

vann

p = polje + vannhvann

Spesifikk tynge for vannet er ikke oppgitt i oppgaven. Vi velger å bruke verdien 9,798 ved

15 oC. Trykket mot bunnen av karet blir dermed:

p = 16,0 + 9,7985 = 65,0 kPa

3.3.3  h=pγ=10132012,0=8440 m

3.4.2  Trykkmåleren i oppgaven måler trykket i fluidet i forhold til trykket som omgir

måleren. Når måleren først registrerer 305 kPa trykk, er dette trykk i forhold til normalt

atmosfæretrykket. Deretter måles det samme fluidtrykket mens måleren befinner seg

i en atmosfære med trykk 648 mmHg under atmosfæretrykket. Trykkmåleren viser nå

305 kPa pluss 648 mmHg. Vi regner om trykket målt i mmHg til pascal, idet vi bruker

at 1 normalatmosfære (101325 Pa) svarer til 760 mmHg:

x648=101325760       x = 86 400 Pa = 86,4 kPa

Trykkmåleren viser nå:   305,0 + 86,4 = 391,4 kPa

3.4.5  Trykket i tanken blir atmosfæretrykket

minus 190 mmHg (se figuren). 190 mmHg

svarer til x Pa:	atmosfæretrykk

955 mb (abs)

x190=101325760    x = 25300 Pa	190 mmHg

tanktrykket

Atmosfæretrykket er 955 mb = 955102 Pa = 95,5 kPa.

Absoluttrykket i tanken blir dermed lik:

p = 95,5 – 25,3 = 70,2 kPa abs	pdamp

3.5.2  Ved likevekt er det samme trykk	 h

ved samme horisontale nivå i en

sammenhengende væske med én

densitet. Vi ser på trykket ved	patm

vannoverflaten. Utenfor barometeret

er trykket mot overflaten lik atmosfære-	pvann

trykket, mens trykket inne i barometeret

er vanndamptrykket pluss trykket fra

vannsøylen. Disse trykkene skal være

like store:	70 oC

patm = pdamp + pvann =  pdamp + vannh

Det er oppgitt i oppgaven at patm = 990 mbar abs = 99,0 kPa abs. Vanndamptrykket ved

70 oC er lik 31,16 kPa abs (Tab. A.1), og spesifikk tyngde ved denne temperaturen finnes fra

samme tabell: vann = 9,589 kN/m3. Innsatt tallverdier:

99,0 = 31,16 + 9,589h        h = 7,07 m

    - Her skal vi åpenbart bruke den ideelle gassligningen til å beregne det nye trykket.

Ligningen forutsetter imidlertid at vi bruker gassens absoluttrykk, mens det er gage-trykket

(trykket i forhold til atmosfæretrykket) som er oppgitt i oppgaveteksten. Absoluttrykket

er like gage-trykket pluss atmosfæretrykket. Atmosfæretrykket er oppgitt til 20,0 inHg,

og vi vil først regne dette om til trykk i kPa:

x101325=29,0⋅25,4760     x = 98200 Pa = 98,2 kPa

(Vi har brukt at 1 in = 25,4 mm)

Absoluttrykket i gassen ved 5 oC blir da: p1 = 200 + 98 = 298 kPa. Da gassvolumet er

konstant, gir gassligningen at:

p2p1=T2T1       p2=273+80273+5⋅298 kPa = 378 kPa abs

Barometeret ville da vise trykket:  p = 378 – 98 = 290 kPa (gage)

3.5.11

vann		vann

hm

h	pB

h                                                     m

pA

Figuren viser et differensialmanometer hvor trykkene i beholderne er i kontakt med vann

med  spesifikk tyngde  vann,  og hvor manometervæsken har spesifikk tyngde  m. Vi følger

trykkforandringene fra beholder A til beholder B:

pA – vannh -  mhm + (h + hm -  h)vann = pB

pA – pB = ( m - vann) hm + hvann = [(sm – 1)hm +h]vann

Her har vi satt at m = smvann

a  Her setter vi at:  m = Hg = 13,56, at h = 1,5 m og at vann = 9789 N/m3 (20 oC):

pA – pB = [(13,56 – 1)0,100 + 1,5]9789 =  2,7569789 = 27000 Pa = 27,0 kPa

Det fremgår av dette at trykkforskjellen svarer til en vannhøyde lik 2,756 m.

b  Dersom vi bruker klor tetraklorid (s = 1,59) som manometervæske, finner vi

manometeravlesningen hm ved innsetting av ligningen for pA – pB:

27000 = [(1,59 – 1)hm + 1,5]9789       hm = 2,13 m

Kommentar:  Den ligningen vi har utledet for pa – pB på side 13, er den samme som Eq.

(3.12a) i læreboka, når vi i denne ligningen setter at Rm = hm, og at sF = 1 (fordi fluidet som

har spesifikk tyngde sF, er vann i oppgaven).